PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA ZADANIA:	Adaptacja obiektu na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami dla repatriantów

ADRES OBIEKTU:	Siciny 74, dz. nr 897/3, 56-215 Niechlów,

gm. Niechlów, pow. górowski,

woj. Dolnośląskie

ZAMAWIAJĄCY:		Gmina Niechlów:

Ul. Głogowska 31

56-215 Niechlów

OPRACOWANIE:		mgr inż. Zbigniew Mikoluk

mgr inż. Michalina Stopka

GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBÓT – CPV:

| KOD CPV | Nazwa |
| --- | --- |
| 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego |
| 71221000-3 | Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych |
| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby |
| 45113000-2 | Roboty na placu budowy |
| 45210000-2 | Roboty budowlane w zakresie budynków |
| 45211341-1 | Roboty budowlane w zakresie mieszkań |
| 45260000-7 | Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne |
| 45261000-4 | Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty |
| 45261210-9 | Wykonywanie pokryć dachowych |
| 45300000-0 | Roboty w zakresie instalacji budowlanych |
| 45310000-3 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
| 45320000-6 | Roboty izolacyjne |
| 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne |
| 45331000-6 | Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 45410000-4 | Tynkowanie |
| 45420000-7 | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie |
| 45430000-0 | Pokrywanie podłóg i ścian |
| 45440000-3 | Malowanie i szklenie |
| 45450000-6 | Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe |
| 45452000-0 | Zewnętrzne czyszczenie budynków |
| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |

SPIS ZAWARTOŚCI:

- Część opisowa

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Część informacyjna

  - Zestawienia przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem zamierzenia inwestycyjnego

  - Uwarunkowania przepisów prawa i normy związane z projektowaniem                    i wykonywaniem robót określonych w programie.

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie prac budowlanych polegających na przebudowie istniejącego  budynku na dom mieszkalny wielorodzinny                         w formie „zaprojektuj i wybuduj” w Sicinach nr 74, gm. Niechlów.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość zadania

Planowana jest przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami ( 2 mieszkania na I piętrze i 2 mieszkania na poddaszu) – mieszkania o pow. użytkowych ok. 45 m2.

Obecny budynek mieszkalny pochodzi z początku XX w. i wybudowany jest                           w technologii tradycyjnej. Budynek ma być częściowo przeprojektowany                                            i przebudowany, tak, aby możliwe było umieszczenie2 mieszkań na poziomie I piętra oraz 2 mieszkań na poddaszu, każde składające się z pokoju lub 2 pokoi, łazienki                              i kuchni bądź pokoju z aneksem kuchennym.

W ramach prac konieczne będzie wyrównanie poziomu każdego z mieszkań                        i zapewnienie do nich dostępu.

Budynek jest dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym naczółkowym.

Istniejąca konstrukcja – parter: konstrukcja murowana z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej, ściany zewnętrzne nieocieplone, otynkowane tynkiem cementowo -wapienna; I piętro: konstrukcja ścian nośnych murowana, ściany działowe wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej, otynkowane i pomalowane, poddasze nieużytkowe, planuje się wykorzystanie w celach mieszkalnych; więźba dachowa drewniana – płatwiowo-kleszczowa, wieszarowa, dwuwieszakowa, kryta dachówką karpiówką ułożoną w koronkę, stolarka okienna drewniana, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne drewniane o konstrukcji ramowo-płycinowej.

Instalacje wewnętrzne zniszczone – wodociągowa i elektryczna ( I piętro), kanalizacyjna nie istnieje. Na poddaszu brak instalacji.

Przyłącza sieci do budynku: wodne i elektryczne.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie wystąpienie w imieniu Zamawiającego                    o warunki na dostawę mediów, uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej,

uzgodnienie tras przyłączy mediów oraz wszelkich innych dokumentów i uzgodnień niezbędnych do realizacji niniejszej inwestycji.

Dane inwestycji ( działka nr 897/3 gm. Niechlów, obręb: Siciny):

a) powierzchnia działki ok. 744 m2

b) powierzchnia zabudowy obiektu ok. 208,70 m2

c) długość ok. 17,69 m

d) szerokość budynku ok. 11,73 m

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wg. niżej

wymienionych branż wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego oraz przebudowa na podstawie tej dokumentacji, zatwierdzonej przez Zamawiającego.

Opracowanie obejmować ma przebudowę budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z przyłączami do sieci elektrycznej, wodnej oraz kanalizacyjnej ( do nowo wykonanego zbiornika bezodpływowego umieszczonego na terenie działki na której znajduje się budynek) oraz dojściem do budynku i miejscem gromadzenia odpadów.

Szczegółowy zakres rzeczowy adaptacji budynku opisano w p. 2.

Kompletna dokumentacja projektowa winna zawierać następujące branże:

a) architekturę,

b) konstrukcję,

c) instalację wodno-kanalizacyjną ( z uwzględnieniem przyłączenia do kanalizacji istniejących mieszkań na parterze i I piętrze)

d) instalację elektryczną,

e) instalację odgromową,

g) instalację c.o. wraz z instalacją c.w.u. ( indywidualnie dla każdego mieszkania)

i) zagospodarowanie działki z projektem i wykonaniem dojścia do budynku, przyłączami wod- kan ( wraz z lokalizacją bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe) i elektrycznym oraz dojazdem do zbiornika bezodpływowego oraz miejscem gromadzenia odpadów.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

W założeniu Zamawiającego w  budynku po adaptacji miałyby się znaleźć mieszkania (min 45 m2) w układzie i liczbie jak na załączniku graficznym wraz                               z komunikacją .  W skład budynku mieszkalnego i funkcji wchodzą:

a) mieszkania min. 45 m2;

b) komunikacja  (klatka schodowa);

c) wykonanie zbiornika kanalizacyjnego , bezodpływowego;

d) dojście do budynku w formie utwardzonej powierzchni (kostka betonowa);

e) dojazd utwardzony ( kostka betonowa) do zbiornika bezodpływowego na nieczystości

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

I PIĘTRO i PODDASZE :

- MIESZKANIA 1,2,3,4 - po ok 45m2 każde, o układzie pomieszczeń, 2- lub 1- pokojowe z oddzielną kuchnią lub aneksem kuchennym oraz łazienką i ew. z oddzielnym WC

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać dokumentację techniczną pełnobranżową i po jej akceptacji przez Zamawiającego uzyskać wymagane prawem pozwolenia na ich realizację.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie wystąpienie w imieniu Zamawiającego                                o warunki na dostawę mediów, uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno wysokościowej, uzgodnienia trasy przebiegu mediów i zgody na wejście w teren oraz wszelkich innych niezbędnych do realizacji niniejszej inwestycji dokumentów i uzgodnień.

Wykonawca opracuje charakterystykę energetyczną obiektu w celu wykonania ocieplenia budynku (całej elewacji i dachu).

W/w dokumentacje muszą spełniać wymagania (niżej wymienionych) aktualnie obowiązujących norm, a zastosowane materiały do ich realizacji posiadać atesty                             i certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania na rynku polskim.

Wykonawca winien uzyskać wymagane prawem pozwolenia na realizację tych prac, które zezwoleń wymagają, a także uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu.

          - Przygotowania terenu budowy

- doprowadzenie mediów

- oczyszczenie terenu z drzew i krzewów ( samosiejki)

- wykonanie zbiornika lub 2 zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe dla min 20 osób ( mieszkania projektowane) + 15 osób ( mieszkania istniejące)

- wykonanie dojścia do budynku

- wykonanie opaski wokół budynku z kruszywa płukanego

          - Architektura

Zgodnie z inwentaryzacją – bryła obiektu prostokątna, budynek mieszkalny 2-kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, dach naczółkowy.

          - Konstrukcja

- Fundamenty – bez zmian

- Konstrukcja ścian

- ściany nośne na parterze i piętrze wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej -  elewacje ocieplić i otynkować tynkiem cienkowarstwowym zatartym na gładko, wewnętrzne otynkować tynkiem cem.-wap. i pomalować lub wykonać okładzinę z płytek ceramicznych – układ ścian konstrukcyjnych pozostaje bez zmian

- ściany działowe na I piętrze wykonane z cegły ceramicznej – możliwe wyburzenia, przemurowania wg koncepcji

- ściany poddasza – tylko 2 szczytowe – ceglane murowane – uzupełnić spoinę, ubytki w cegle, otynkować, pomalować

- stropy – drewniane belkowe, - pozostają bez zmian, w miejscach ewentualnych uszkodzeń belek stropowych należy wykonać ich naprawę, strop między poddaszem a I piętrem – po usunięciu zniszczonej polepy, zaizolować wełną mineralną ułożoną między belkami wiązarowymi (stropowymi) i przykryć płytą OSB

- konstrukcja więźby dachowej – drewniana płatwiowo-kleszczowa, wieszarowa, dwuwieszakowa – układ pozostaje bez zmian – więźbę należy oczyścić                                i zaimpregnować przeciw ogniowo i grzybobójczo, dokonać ewentualnych napraw el. uszkodzonych, dodatkowo należy zaizolować termicznie – montując między krokwiami wełnę mineralną min gr. 25 cm

- pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna karpiówka ułożona w koronkę – należy wykonać nowe pokrycie z dachówki karpiówki ułożonej w łuskę                               w kolorze naturalnej czerwieni. W ramach remontu dachu wykonać nowe rynny i rury spustowe z blachy tytan cynk lub stalowej ocynkowanej.

- kominy – wykonane z cegły ceramicznej pełnej, na zaprawie cem-wap. – istniejący układ pozostaje bez zmian, ewentualnie uzupełniony o przewody dymowe i wentylacyjne wynikające z nowej koncepcji, kominy należy otynkować i pomalować

- schody – z parteru na I piętro- drewniane, zabiegowe; z I piętra na poddasze nieużytkowe – schody drewniane proste jednobiegowe – zachować – odrestaurować, uzupełnić o brakujące el. balustrad lub wykonać nowe wg koncepcji

          - Instalacje

- Sieć zewnętrzna ( po uzyskaniu warunków zasilania):

- wykonanie odprowadzenia instalacji kanalizacyjnej do zbiornika bezodpływowego

- wykonanie instalacji odgromowej

- Wewnętrzne:

- wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna

- instalacja centralnego ogrzewania i c.w.u

- instalacja wentylacyjna grawitacyjna

- wewnętrzna instalacja elektryczna mieszkań, oświetlenie komunikacji , oświetlenie zewnętrzne budynku przy wejściu

wykonać wg. projektu

          - Prace wykończeniowe

- wyburzenia ścian, uzupełnienia, nowe ścianki działowe z betonu komórkowego/ pustaków ceramicznych/ cegły ceramicznej/ płyt g-k

- wykończenie ścian – powłoki malarskie / płytki ceramiczne w kuchni i łazience

- wykończenie posadzek – płytki ceramiczne w kuchni i łazience / panele                              w pokojach

- stolarka okienna– nowa stolarka drewniana z podziałem otworu okiennego jak zachowana historyczna ( cztery kwatery okienne, dwuskrzydłowa), dostosować obiekt do wymogów minimalnego nasłonecznienia pomieszczeń – dotyczy poddasza ( okna połaciowe od strony wschodniej i zachodniej)

- stolarka drzwiowa – zaproponować rozwiązania typowe

- roboty tynkarskie i malarskie – skuć zmurszałe tynki, nowe tynki wykonać jako cem. – wap, powłoki malarskie – farby emulsyjne

- wyposażenie –kuchnie, łazienki, WC wyposażyć w odpowiednią armaturę (biały montaż).

- remont komunikacji ( klatki schodowej) od parteru do poziomu poddasza – prace tynkarskie, malarskie, podłogowe wraz z oświetleniem

          - Zagospodarowania terenu

- wykonanie odprowadzenia ścieków do zbiornika bezodpływowego znajdującego się na terenie działki

- wykonanie dojazdu do zbiornika bezodpływowego z kostki betonowej

- wykonanie dojścia do budynku z kostki betonowej

- wyrównanie różnicy poziomów na terenie objętym inwestycją

- wykonanie utwardzonego miejsce pod kontenery do składowania odpadów stałych

- wykonanie opaski z kruszywa płukanego wokół budynku

- odprowadzenie wód opadowych z budynku po terenie

- zasianie trawy na działce

II. Część informacyjna

        - Zestawienia przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem zamierzenia inwestycyjnego

- Ustawa z dn. 07.07.1994 „Prawo Budowlane”

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

        - Uwarunkowania przepisów prawa i normy związane z projektowaniem                    i wykonywaniem robót określonych w programie.

Rozwiązania proponowane w projekcie budowlanym muszą być zgodne                               z obowiązującym w Polsce prawem oraz Polskimi i Europejskimi Normami. Zaproponowane materiały, urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, dopuszczenia, pozwolenia wymagane polskim prawem. Projektanci, którzy będą wykonywać projekty techniczne powinny posiadać kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania projektów budowlanych.

        - Informacje dodatkowe

  - Spis załączników do programu funkcjonalno- użytkowego:

          - oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

          - kopia mapy zasadniczej,

          - wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu

- nie dotyczy – fundamenty obiektu pozostają bez zmian

          - zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

- nie dotyczy - obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków

          - inwentaryzacja zieleni

- wykonawca ma obowiązek uwzględnienia w ofercie kosztu jej opracowania oraz kosztów związanych z ewentualną wycinką drzew oraz oczyszczeniem terenu inwestycji z zakrzaczeń

          - dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

- nie dotyczy – obiekt nie wpływa negatywnie na środowisko

          - pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,

- nie dotyczy – obiekt przy drodze wewnętrznej, o małym natężeniu ruchu i hałasu

          - inwentaryzacja obiektu i ogólna koncepcja usytuowania mieszkań w obiekcie

          - porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych

          - dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

- budowa powinna być prowadzona pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy

    - w budynku należy wykonać roboty uzupełniające i naprawcze uwzględniające stan obiektu, a niezbędne dla zapewnienia właściwych parametrów technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych;

    - transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów;

    - Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego;

    - Materiały z robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić na bieżąco z uwagi na ograniczone miejsce na ich składowanie;

    - Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie powinny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia;

    - Nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakończeniu prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego.